# Allur twin 2.0

Полная характеристика приложения

Редакция от 7 октября 2026 года. Документ описывает фактически реализованный состав приложения, способы развёртывания, ограничения и подтверждённые испытания. Он предназначен для владельца проекта, технического руководителя и администратора установки.

Allur twin 2.0 — локальная веб-система для моделирования автомобильного производства, работы с телеметрией, контроля качества и обслуживания оборудования. Она объединяет производственный симулятор, независимый учебный SCADA-стенд и обработку фактических данных. Для каждого клиента предусмотрена отдельная установка с собственной базой и секретами.

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Название поставки | Allur twin 2.0 |
| Версия приложения | 2.0.0; структура хранения остаётся версии 2 |
| Пользовательский интерфейс | Русский язык, браузер, адаптивное оформление Allur; светлая и тёмная темы |
| Размещение | Сервер клиента; Docker Compose; Linux-контейнеры |
| Основное хранилище | PostgreSQL с постоянным томом |
| Локальный ИИ | Ollama и локальные веса qwen3:4b |
| Учебный стенд | 4 робота, 107 узлов, конвейер и 11 неисправностей |
| Рабочая папка | C:\Users\User\Downloads\allur-twin |
| Адрес текущей установки | http://localhost:8091 |

## Состав пользовательских разделов

Обзор производства, контроль качества, автоматизация, оборудование и ТО, локальный ИИ, сценарии, инциденты, данные и настройки. Автоматизация открывается тремя карточками: сварка, окраска и сборка. Внутри участка доступны характеристики линии, роботы и связанные показатели оборудования и ТО. Карточки линии ведут в соответствующий участок.

Переключатель светлой и тёмной темы доступен на входе и в верхней панели. Выбор сохраняется в браузере. Базовый цвет — синий; красный обозначает риск, жёлтый — предупреждение, зелёный — нормальное состояние.

Это функциональная программная поставка. Соединение с конкретным промышленным контроллером требует его протокола, карты сигналов и пусконаладки. Подтверждения движения настоящего робота в испытаниях проекта нет.

# Производственная модель и сценарии

Производственная цепочка включает склад, сварку, окраску, сборку и контроль качества. Детали проходят участки последовательно. Ограниченные буферы, очереди, время обработки и простои влияют на выпуск; переполненный следующий участок блокирует предыдущий, а отсутствие деталей вызывает ожидание.

## Управление моделью

Оператор запускает и приостанавливает расчёт, меняет скорость модельного времени, рассчитывает следующий интервал и открывает новую смену с подтверждением. Для каждого участка доступны длительность цикла, параллельная мощность, вместимость буфера, доля брака, коэффициент скорости и ручная остановка. Состояние и генератор случайных чисел сохраняются.

## Показатели и интерпретация

| Показатель | Что показывает |
| --- | --- |
| Выпуск и принятые изделия | Количество завершённых на последнем участке и принятых после контроля |
| Брак и незавершённая работа | Отбракованные изделия по линии и изделия в очередях/обработке |
| Производительность | Принятые изделия за час модельного времени |
| Доступность и качество | Учёт остановок; качество учитывает принятые изделия и брак всей линии |
| OEE и выполнение плана | OEE рассчитывается по модели; доступность, производительность и качество выражаются в процентах |
| Прогноз и ограничения | Расчёт на основе текущего темпа и модели; при недостаточной телеметрии показатель остаётся неизвестным |

## Сравнение сценариев

Сценарий рассчитывает базовый и изменённый варианты из одного состояния с одинаковым случайным зерном. Горизонт — от 15 до 480 минут. Результат содержит дополнительный выпуск, брак, незавершённую работу, простои, разницу вариантов и временной график. Расчёт не меняет действующую производственную модель.

Переключение между моделью и импортированной телеметрией сохраняет их раздельные состояния. При активной фактической телеметрии операции изменения производственной симуляции ограничены до явного переключения источника. Неизвестное значение отображается знаком «—», а не измеренным нулём.

# Контроль качества и отчётность

Раздел контроля качества показывает марку автомобиля, модель, цвет, проверенное количество, принятое количество и брак. Доступны поиск, группировка, журнал проверок, ручной ввод, загрузка CSV и экспорт. Принятое количество равно количеству проверенных изделий за вычетом брака.

| Поле записи | Правило |
| --- | --- |
| timestamp | Дата и время с часовым поясом в ISO 8601 |
| record_id | Уникальный идентификатор проверки исходной системы |
| brand / model / color | Марка, модель и цвет автомобиля |
| quantity / rejected | Размер проверенной партии и число отбракованных изделий |
| Повтор записи | Тот же ID и содержание не учитываются повторно; конфликт содержания отклоняется |
| CSV / API | До 5 МБ и 20 000 строк CSV; до 1 000 записей в пакете API |

## Импорт Word документа кейса

Поддержан документ с тестовыми данными кейса: план и факт по участкам, простои, месячный план по моделям и качество по участкам. Читаются четыре таблицы, содержащие 19 строк исходного примера. Предварительная проверка показывает найденные данные и предупреждения; одинаковый документ не импортируется повторно.

В исходном кейсе сумма месячных планов равна 4 800 автомобилям, а общий ориентир — 5 500. Разница 700 сохранена как расхождение источника. Выпуск сварки, окраски и сборки не складывается в количество уникальных готовых автомобилей. Плановые показатели не превращаются в фактические проверки качества.

## Границы учёта

Цвета, фактическая разбивка проверок по моделям и состояние манипуляторов должны поступить отдельными записями или измерениями. Импортёр Word ориентирован на структуру данного кейса и не является универсальным распознавателем любых документов. Код, макросы и инструкции из файла не исполняются.

Текущий формат качества учитывает партии, а не уникальные VIN. Связь повторных проверок одного автомобиля и редактирование уже подтверждённых записей через интерфейс не предусмотрены. Эти особенности нужно учитывать при формировании исходных партий и процедуре исправления данных.

# Телеметрия и отображение оборудования

Приложение принимает унифицированный CSV роботов и пакеты JSON. Основные поля: timestamp, robot_id, line_section, joint_temperature_c, vibration_mm_s, hydraulic_pressure_bar, cycle_status, error_code. Для идентификатора поддержан псевдоним node_id; для давления — pneumatic_pressure_bar и pneumatic_pressure. У последнего единица не выводится как подтверждённая без отдельного соглашения.

| Группа | Поддержанные данные |
| --- | --- |
| Идентификация | Время с часовым поясом, робот, участок, статус, код ошибки |
| Датчики | Температура узла, вибрация, гидравлическое и пневматическое давление |
| Операции | welding, painting, assembly; неизвестный участок отображается отдельно |
| Расходные материалы | paint_volume_l, paint_capacity_l; electrode_count — сварочные электроды |
| Процесс | welding_current_a, motor_current_a, speed_percent, cycle_progress_pct |
| Положение | joint_1_deg … joint_6_deg |
| Контроллер | controller_mode и safety_state |

## Проверки и история

Проверяются обязательные поля, конечность чисел, диапазоны, целочисленность числа электродов, остаток краски относительно ёмкости и временной порядок каждого робота. Любая ошибка отменяет весь импорт. Новые измерения добавляются к истории; предварительная проверка ничего не сохраняет. Отдельные датчики могут быть пропущены и хранятся как неизвестные.

Доступны история и экспорт за период, статистика, длительности состояний, интервалы отсутствия данных и расчёт трендов при достаточном числе наблюдений. Правила робота задают период ожидания измерений, предупредительные и критические границы, расшифровку кодов и рекомендуемые действия.

## Отображение в реальном времени

Экран опрашивает сервер каждые 2 секунды. Для непрерывной работы нужен поток измерений от источника; загрузка CSV предоставляет историю. При старых данных показано последнее известное состояние и отметка устаревания. Подробная аналитика робота может кэшироваться до 5 секунд.

Механическая рука изображена двумерной схемой: её положение меняется по углам осей 2, 3 и 5, рядом показаны все шесть осей. Это не модель рабочей зоны и не проверка столкновений. При отсутствии углов схема остаётся неподвижной с соответствующей подписью.

# Эмуляция роботов и конвейера

Учебный стенд перенесён из предоставленного scada-stand.zip. R1 выполняет остекление, R2 устанавливает колёса, R3 — сиденья, R4 — тяжёлые узлы и панель приборов. У каждого робота шесть осей с двигателем, редуктором и тормозом, кабельные пакеты, батарея энкодеров, вентилятор и оснастка. Конвейер включает 13 компонентов. Всего моделируются 107 узлов.

| Сценарий | Основное воздействие |
| --- | --- |
| Перегрев двигателя J2 | Постепенно растёт температура обмотки |
| Утечка смазки редуктора J3 | Растут износ, вибрация и невязка тока |
| Порез присоски | Ухудшается вакуум |
| Перетёртый кабель запястья | Сбои энкодера и ускоренный износ |
| Разброс момента шпинделя | Растёт риск брака затяжки |
| Перегруз оси J2 | Увеличиваются нагрузка, нагрев и износ |
| Отказ вентилятора | Растёт температура шкафа |
| Засор лубрикатора | Ускоряется износ цепи |
| Заклинивание роликов | Растут нагрузка и ток привода |
| Сбитый датчик позиции | Превышается ошибка положения кузова |
| Течь масла редуктора привода | Повышаются температура масла и износ |

Сохранены исходные формулы, шум, запаздывание температурных датчиков и гистерезис. Модели связаны: смазка влияет на цепь, её вытяжка — на натяжитель, ролики — на привод. Некоторые неисправности сначала создают предупреждение или ускоряют износ, а не вызывают немедленную остановку.

Скорости времени: ×1, ×60, ×600 и ×3600. Такт — 60 модельных секунд; календарь — 16 часов по будням. Есть пауза и ручной расчёт 10 минут. При аварии виртуальная линия останавливается; после ремонта требуется квитирование и повторный пуск. Замена расходует деталь учебного склада.

Стенд общий для пользователей установки и сохраняется после перезапуска. Он независим от физической телеметрии и фактического склада. Графики содержат до 120 отсчётов датчика, журнал — до 300 последних событий. Действия операторов дополнительно сохраняются в общем аудите.

# Планирование и снабжение учебного стенда

Полный перенос SCADA дополняет физическую модель связанным циклом обслуживания. Все действия этого раздела меняют учебный стенд: виртуальная поставка не является фактической закупкой, а замена узла не подтверждает работу на заводском оборудовании.

| Возможность | Реализация |
| --- | --- |
| Прогноз обслуживания | 107 узлов; остаточные часы и рабочие дни, диапазон даты ±20%, фильтры по роботу, конвейеру и горизонту 90 рабочих дней |
| Учебный каталог | 28 позиций; остаток, минимум, потребность в обслуживании, количество в пути и рассчитанный дефицит |
| Выбор предложения | Вымышленные поставщики A–G, цены в тенге и сроки; рекомендация объясняет выбор цены или скорости |
| Заказы и поставки | Одна деталь или весь дефицит; приход автоматически по модельному календарю, повтор запроса не дублирует заказ |
| Обслуживание | Замена списывает учебную деталь; журнал сохраняет ремонт, авария требует отдельного квитирования |
| Уведомления | Внутренний журнал аварий, обслуживания, запасов и сводок; отметка прочтения и настройки категорий |

## Схемы и показатели

На схеме робота выбираются оси J1–J6, кабельные пакеты, шкаф и оснастка. На конвейере — привод, цепь, натяжная станция и датчики позиции. Показаны загрузка, фаза цикла, номер кузова, слабый узел, скорость, пробег, ток и смазка. Анимация учитывает выбор пользователя и системное уменьшение движения.

## Ассистент стенда

Ассистент на правилах отвечает по текущим показаниям, авариям, ресурсу и складу; девять быстрых тем помогают выбрать вопрос. Подготовленное действие требует нажатия отдельной кнопки подтверждения. Генеративный анализ доступен в разделе локального ИИ при выборе источника «Эмуляция SCADA».

OEE учебной линии рассчитывается из выпуска, времени работы и качества. Заказы, поставки, уведомления, настройки и состояние модели хранятся в PostgreSQL. Внешняя отправка сообщений и заказов не входит в исходный архив и не заявляется выполненной.

# Оборудование, обслуживание и склад

Реестр содержит роботов, конвейеры, узлы и датчики. Оборудование привязывается к сварке, окраске или сборке явно либо по связанному роботу и известному названию участка. Пороги, ресурсы и связи с измерениями задаются по документации оборудования; общая температура робота не копируется на все оси. Склад общий, потребность участка показана отдельно.

## Ресурс и диагностические события

| Модель ресурса | Основание расчёта |
| --- | --- |
| Наработка / циклы / пробег | Прирост соответствующего накопительного счётчика |
| Двигатель | Температурное старение относительно заданной опорной температуры |
| Редуктор | Доли нагрузки и скорости; нагрузка в степени 10/3 |
| Цепь | Нагрузка и обеспеченность смазкой |
| Календарь | Время от установки или подтверждённого обслуживания |

Остаточный ресурс и дата ТО являются инженерной оценкой. Неизвестный начальный износ или пропуски нужных датчиков не превращаются в достоверный прогноз. Модели требуют проверки по паспорту и истории конкретного узла. Пороги имеют направления, уровни внимания/аварии и гистерезис; отсутствие датчика не подтверждает устранение нарушения.

## Обслуживание

Работа ТО имеет узел, плановую дату и основание. Завершение требует акта и одновременно списывает детали. При недостаточном запасе операция отклоняется целиком. После подтверждённой замены начинается новый отсчёт ресурса; текущее измерение температуры не подменяется нормальным. Настройки защищены редакцией от перезаписи другим оператором.

## Запчасти и закупки

Склад ведёт поступления и расходы с документами, минимальные остатки и дефицит. Предложения поставщиков вводятся с валютой, ценой, сроком и периодом действия. Рекомендация учитывает стоимость и срок потребности; автоматической конвертации валют нет. Цена хранится в целых сотых валюты.

Заявка проходит черновик, подтверждение поставщика и фактическую приёмку, включая частичные поставки. Черновик не увеличивает ожидаемый запас. Повтор приёмки не создаёт двойной приход. Отправка заказов поставщикам и автоматическое поступление по календарю не имитируются.

# Локальный ИИ и команды оборудования

Раздел локального ИИ обращается к настоящей модели Ollama на сервере клиента; по умолчанию qwen3:4b. Источник выбирается явно: фактические данные производства либо учебная эмуляция SCADA. Для стенда доступны R1–R4 и конвейер CV, приоритетные узлы, аварии, прогнозы и дефициты. Источники не смешиваются.

## Что делает ИИ

Модель отвечает на вопросы по доступным данным, объясняет отклонения и помогает оценить текущую ситуацию. Точные факты склада дополнительно выводятся из серверного снимка, независимо от текста генерации. Ответ может содержать ошибку и не является подтверждённым диагнозом отказа или сертифицированным прогнозом.

Для фактических данных при явном разрешении и выбранном роботе ИИ может подготовить предложение команды. В режиме эмуляции физические команды запрещены сервером независимо от ответа модели. ИИ не подтверждает команды сам. Облачного резервного ответа нет; недоступность модели показывается как ошибка.

## Обмен с оборудованием

Реализованы предложения остановки, продолжения и изменения процента скорости. Перед разрешением нужны подтверждение оператора, свежие показания, разрешённый режим контроллера, известное защитное состояние и отсутствие блокирующих ситуаций. Флаг PHYSICAL_CONTROL_ENABLED в текущей установке выключен.

Исполняемый HTTP-шлюз получает команду с ограниченной арендой, сохраняет намерение в собственном журнале и ждёт подтверждения оборудования. Повтор не должен исполнять ту же физическую команду второй раз. Неоднозначный результат становится uncertain и требует сверки администратором. Один шлюз и ключ привязаны к одному роботу.

## Что требуется от площадки

Нужны производитель и модель контроллера, поддерживаемый интерфейс, карта сигналов и команд, ограничения скорости, разрешения удалённого управления и протокол испытаний. Поддержка собственного HTTP-контракта шлюза реализована; встроенные адаптеры OPC UA, MQTT и Modbus TCP не заявлены. Их нужно согласовать и реализовать при выборе оборудования.

Защитные функции и аварийный останов остаются на стороне контроллера и промышленной системы безопасности. Приложение не заменяет safety PLC. Физическое движение оборудования в текущих испытаниях не проверялось.

# Архитектура и контейнерная поставка

Браузер получает интерфейс React через Nginx. Запросы /api направляются в FastAPI. Сервер хранит фактические данные и снимки моделей в PostgreSQL, а для анализа обращается к Ollama во внутренней сети. Постоянные тома переживают пересоздание контейнеров; файлы секретов передаются отдельно от образов.

| Сервис | Назначение и поставка |
| --- | --- |
| web | Nginx 1.28; образ allur-twin-web:2.0.0; клиент React 19.1, TypeScript 5.8.3, Vite 6.4.3 |
| api | Python 3.12, FastAPI 0.142.2, SQLAlchemy 2.0.40; образ allur-twin-api:2.0.0 |
| db | PostgreSQL 17.6; основной постоянный том postgres_data |
| backup | PostgreSQL 17.6 с циклом резервного копирования |
| ollama | Необязательный профиль ai; локальные веса в ollama_models |
| HTTPS прокси | Необязательный Caddy из compose.production.yaml |
| Физический шлюз | Отдельная установка из gateway; включается после настройки контроллера |

## Состояние и согласованность

Один процесс API владеет PostgreSQL-блокировкой установки. Изменения сохраняются транзакционно; при потере соединения владельца процесс перезапускается для чтения сохранённого состояния. Увеличивать число API-реплик или Uvicorn workers без изменения архитектуры нельзя.

Роботные измерения хранятся в индексированной таблице. Производственная модель и эмуляция SCADA используют отдельные снимки. Эмуляция публикует подготовленные ответы только после успешной записи; сотни зрителей получают одно состояние без повторного расчёта всей истории.

## Перенос на другой сервер

Основная поставка содержит подготовленные Docker-образы API, веб-интерфейса и PostgreSQL, файл Compose и средства запуска. Образы предназначены для Linux/amd64. Данные клиента, пароли и резервные копии в переносимый комплект не входят. Источники и документация поставляются отдельным архивом.

Ollama и веса модели устанавливаются отдельно. Для первоначальной загрузки модели нужен интернет либо заранее подготовленный локальный перенос весов. После установки анализ выполняется внутри сервера клиента; сеть сервиса inference изолирована от внешнего доступа.

# Доступ, сохранность и эксплуатация

| Роль или средство | Полномочия |
| --- | --- |
| Наблюдатель | Чтение экранов и данных; без изменения модели, склада и команд |
| Оператор | Ввод данных, управление моделями, ТО и разрешённые операции оборудования |
| Администратор | Пользователи, ключи интеграции, аудит и сверка неоднозначных команд |
| Ключ интеграции | Ограниченный приём измерений роботов и SCADA-узлов |
| Ключ шлюза | Обмен только с назначенным роботом и его командами |

Используются индивидуальные пароли, хеширование scrypt, серверные сессии до 8 часов, HttpOnly и SameSite cookies, CSRF-защита изменяющих запросов и ограничение частоты. Первичный пароль создаётся случайно при установке; после входа его нужно изменить. Настоящие секреты не включены в исходники и образы.

Пользовательские действия записываются в аудит. Для повторяемых пакетов и операций применяются идентификаторы запросов; конфликтующие повторы отклоняются. Изменяющие формы и команды дополнительно защищаются от одновременного редактирования. HTTPS включается через предусмотренную конфигурацию прокси с доменом площадки.

## Резервные копии

Сервис backup создаёт pg_dump при запуске и затем каждые 6 часов. Он проверяет структуру дампа, сохраняет контрольную сумму и удаляет свои копии старше 14 дней. Есть ручной backup.ps1 и отдельная проверка восстановления restore-check.ps1. Копирование резервов на другое хранилище и внешняя политика хранения задаются администратором площадки.

При восстановлении базы с физическими командами нужно согласовать её состояние с журналом шлюза и самим контроллером. Нельзя независимо откатывать их и сразу продолжать выдачу команд. Пользовательские данные разных клиентов разделяются установками, базами, сетями и секретами.

## Наблюдение за работой

Проверяются готовность /api/health, здоровье контейнеров, место на диске, выполнение резервного копирования, время последнего измерения и журнал ошибок. Логи контейнеров ротируются. Контрольная проверка восстановления нужна регулярно; наличие файла дампа само по себе не подтверждает пригодность восстановления.

# Запуск и требования к установке

## Текущий компьютер

Проект расположен в C:\Users\User\Downloads\allur-twin. После сборки доступен по адресу http://localhost:8091. Для запуска исходной поставки используется start.ps1, для остановки — stop.ps1. Контейнеры и постоянные тома существующей установки сохраняют её идентификатор allur-twin-downloads, чтобы обновление имени продукта не создавало пустую базу вместо действующей.

## Новая установка из подготовленного комплекта

1. Установите Docker с поддержкой Linux-контейнеров и Docker Compose. Распакуйте комплект Allur-twin-2.0 в постоянную папку.

2. Запустите start.ps1 комплекта. Он проверит контрольную сумму, загрузит images.tar, создаст уникальные секреты и поднимет web, api, db и backup.

3. Откройте http://localhost:8088. Пользователь первого входа — admin; начальный пароль хранится локально в .secrets/bootstrap_password. После входа смените пароль.

4. Для локального ИИ выполните start-ai.ps1. Это отдельная первоначальная загрузка Ollama и весов модели.

5. Для внешнего доступа задайте домен, адрес источника запросов и HTTPS по compose.production.yaml. Настройте пользователей и резервное хранилище.

## Ресурсы

Практический начальный профиль для оценки: 4–8 процессорных ядер, 16 ГБ оперативной памяти и SSD с запасом от 50 ГБ. Это планировочная рекомендация по составу контейнеров, а не подтверждённая нижняя граница для любого производства. В Compose API ограничен 2 ГБ, а Ollama — 8 ГБ и 6 CPU; потребление зависит от модели, истории и числа запросов.

Постоянный поток 100 измерений в секунду даёт 8,64 млн строк за сутки. Требуемый диск и срок хранения необходимо рассчитывать по фактической записи, индексу, журналу и резервам. Нагрузочный тест не доказывает неограниченное накопление истории или одновременную генерацию ответов ИИ для 450 человек.

## Обновление

Перед обновлением сохраните дамп и действующие настройки. Обновляйте образы и исходники без подмены .env, .secrets и томов. Не используйте удаление постоянных томов как способ исправления ошибки запуска. Для нескольких клиентов на одном хосте задавайте разные имена Compose-проектов и порты.

# Испытания и границы применимости

Ниже сохранены результаты полного переноса SCADA от 7 октября 2026 года. Испытания проводились в отдельной Docker-базе. Последующее обновление автоматизации и тем описано в docs/AUTOMATION_AND_THEMES.md; его проверки вынесены в docs/AUTOMATION_THEME_VERIFICATION.md. Клиентские записи не заменялись тестовыми.

| Проверка | Подтверждённый результат |
| --- | --- |
| Сервер | 159 тестов за 73,19 с; отдельно повторён тест миграции старого снимка |
| Браузер | Все 20 сценариев прошли, включая исправленные тесты мобильной навигации и локаторов ИИ |
| Локальный ИИ | Настоящая qwen3:4b: отчёт производства и учебный R2; физических команд не создано |
| Эмуляция | Аварии, ремонт, квитирование, прогноз, заказ, поступление по модельному времени, уведомления и ассистент |
| Нагрузка | 450 авторизованных сессий, ×3600, 180 секунд, 121 500 запросов экранов |
| Телеметрия под нагрузкой | 18 000 измерений и 100 при подготовке; 0 ошибок |
| Задержки p95 | Обзор 113,75 мс; эмуляция и история вместе 98,61 мс; пакет 100 измерений 295,30 мс |
| Сохранность | Снимок, заказ, авария, уведомления, прочтение и настройки полностью совпали после перезапуска API и PostgreSQL |

## Ограничения текущей поставки

Не заявлены сертифицированные защитные функции, проверка столкновений робота, подключение заводского контроллера без адаптера, прогноз отказа обученной промышленной ML-моделью, VIN-учёт повторных проверок, встроенные OPC UA/MQTT/Modbus-драйверы, кластерная отказоустойчивость, корпоративный SSO/MFA и гарантированный SLA. Пороговые и ресурсные расчёты требуют исходных норм оборудования.

Внешние почтовые/мессенджер-уведомления и заказы поставщикам не выполняются автоматически. Развёртывание 450 пользователей означает проверенный профиль чтения экранов и приёма данных, а не 450 параллельных запросов к ИИ или команд физическим роботам.

## Основания характеристики

Основания: исходный архив, код backend/app и frontend/src, конфигурация Docker, README, инструкции эмуляции и локального ИИ, матрица SCADA_PARITY.md, протокол SCADA_FULL_VERIFICATION.md и нагрузочный результат load-scada-full.json. Форматы API опубликованы в авторизованной спецификации /api/openapi.json.